VW  Sharan  (1995 – 2000  гг )      Ford  Galaxy   ( 1995 – 2000 гг )

Схождение .

Схождение  колес  регулируется на  поперечных рулевых тягах . Рулевое управление должно стоять «движение по прямой» . Ослабьте  контргайки с обеих сторон  автомобиля , расположенные  на наконечниках  поперечных рулевых тяг . Для того , чтобы не дать  провернуться  защитному  чехлу рулевого  управления  , ослабьте  хомут с внешней стороны.

Вращайте  поперечную рулевую тягу  плоскогубцами  влево или вправо . Обе трубы  поперечных рулевых тяг  перемещайте на одинаковую величину , чтобы  рулевое колесо  оставалось в центральном  положении . Затяните  контргайки наконечников  поперечных

Рулевых тяг  моментом  55 Нм и снова закрепите  защитные чехлы .

Угол развала колес .

Угол развала колеса не регулируется , но его можно измерить обычным способом .

Если угол развала колеса не соответствует табличным значениям  или различие между и правым  колесом составляет больше , 45 минут , то подвеска деформирована .

Угол продольного наклона оси поворота .

Этот угол не регулируется , однако он не должен превышать табличных  значений .

Различие между обеими сторонами  не должно  быть больше  40 минут .

При измерении следует учитывать уклон , что может привести к неточному результату  при измерении замера .

Примечание .

Необычный и неравномерный износ шин , появляющийся  несмотря на правильную

Регулировку  положения передних колес , показывает , что передняя подвеска  деформирована .