ABS¦АБС Bosh 2S ### Общая информация - Лампа АБС¦ABS загорается когда происходит сбой системы. - Самодиагностика на этой системе АБС¦ABS отсутствует. ### Последовательность правильной работы - Включите зажигание. - Лампочка АБС¦ABS должна загореться. - Заведите двигатель. - Лампа должна потухнуть когда пойдет заряд аккумулятора. ### Проверка цепи лампы АБС¦ABS - Включите зажигание. - Лампочка АБС¦ABS должна загореться. - Если не загорелась : выключите зажигание. - Проверьте предохранитель. - Разъедените разъем блока управления АБС¦ABS - Включите зажигание. - Лампочка АБС¦ABS должна загореться. - Если не загорелась : выключите зажигание. - Соедените 29-й контакт разъема с землей. - Включите зажигание. - Лампочка АБС¦ABS должна загореться. - Если не загорелась : выключите зажигание. - Проверьте проводку и лампу.

#### Датчик АБС¦ABS ### Предварительная проверка - Проверьте подшипник ступицы на люфт. - Проверьте датчики АБС¦ABS на механические повреждения . - Визуально проверьте кольца датчиков АБС¦ABS на отсутствие грязи или дефектов на поверхности. ### Проверка воздушного зазора Техническая информация. Воздушный зазор. Перед; 0,2-1,5мм. Зад; 0,5-1,5мм. Момент затяжки. Перед; 8 Nm. Зад; 15 Nm. - Поставьте один зуб кольца датчика напротив датчика АБС¦ABS. - Проверьте воздушный зазор между датчиком и кольцом. - Для переднеприводного автомобиля(FWD): не регулируется зазор датчиков. - Для полноприводного автомобиля(4WD) : не регулируется зазор передних датчиков. - Если снимали или меняли: Затяните усилием указанным в таблице.

### Регулировка задних дачиков полноприводного автомобиля. - Убедитесь что зажигание выключено. - Проверьте воздушный зазор. - Разъедените разъем датчика. - Снимите датчик. - Снимите регулировочную шайбу (А) , если необходимо. - Почините датчик - Затяните усилием указанным в таблице.

### Проверка сопротивления - перед Техническая информация. Контакты; Датчик; сопротивление. 4 и 5(FWD); Левый; 900-1300 Ом. 4 и 22 (4WD); Левый; 900-1300 Ом. 11 и 21; Правый; 900-1300 Ом. - Убедитесь что зажигание выключено. - Разъедените разъем блока управления (ECU). - Проверьте на разъеме сопротивление между контактами . - Если полученные значения не соответствуют табличным:

- Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. - Проверьте сопротивление между контактами датчика. - Если полученное значение соответствует табличному:проверьте проводку. - Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . - Повторите проверку для других датчиков.

### Проверка сопротивления - зад Техническая информация. Контакты; Датчик; сопротивление. 7 и 9; Левый; 900-1300 Ом. 24 и 26; Правый; 900-1300 Ом. - Убедитесь что зажигание выключено. - Разъедените разъем блока управления (ECU). - Проверьте на разъеме сопротивление между контактами . - Если полученные значения не соответствуют табличным:

- Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. - Проверьте сопротивление между контактами датчика. - Если полученное значение соответствует табличному:проверьте проводку. - Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . - Повторите проверку для других датчиков.

### Проверка напряжения - перед Техническая информация. Контакты; Датчик; Напряжение. 4 и 5(FWD); Левый; 0,1 V перем.. 4 и 22 (4WD); Левый; 0,1 V перем.. 11 и 21; Правый; 0,1 V перем.. - Убедитесь что зажигание выключено. - Поднимите автомобиль. - Разъедените разъем блока управления (ECU). - Поставьте вольтметр на измерение переменного тока. - Раскрутите колесо до 60-ти оборотов в минуту. - Проверьте напряжение между контактами разъема. - Если полученные значения не соответствуют табличным:

- Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. - Раскрутите колесо до 60-ти оборотов в минуту. - Проверьте напряжение между контактами датчика. - Если полученное значение соответствует табличному:проверьте проводку. - Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . - Повторите проверку для других датчиков.

### Проверка напряжения - зад Техническая информация. Контакты; Датчик; Напряжение. 7 и 9; Левый; 0,1 V перем.. 24 и 26; Правый; 0,1 V перем.. - Убедитесь что зажигание выключено. Поднимите автомобиль - Разъедените разъем блока управления (ECU). - Поставьте вольтметр на измерение переменного тока. - Раскрутите колесо до 60-ти оборотов в минуту. - Проверьте напряжение между контактами разъема. - Если полученные значения не соответствуют табличным:

- Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. - Раскрутите колесо до 60-ти оборотов в минуту. - Проверьте напряжение между контактами датчика. - Если полученное значение соответствует табличному:проверьте проводку. - Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . - Повторите проверку для других датчиков.

### Проверка формирующей волны - перед Техническая информация. Контакты; Датчик. 7 и 9; Левый. 24 и 26; Правый. - Убедитесь что зажигание выключено. - Поднимите автомобиль. - Разъедените разъем блока управления (ECU). - Подсоедените осцилограф к контактам разъема. - поверните колесо . - Проверьте формирующую волну датчика. - Если полученные значения не соответствуют табличным: - Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. - Поверните колесо. - Проверьте формирующую волну на контактах датчика. - Если формирующая волна соответствует спецификации:проверьте проводку. - Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . - Повторите проверку для других датчиков.

### Проверка формирующей волны - зад Техническая информация. Контакты; Датчик. 4 и 5(FWD); Левый. 4 и 22 (4WD); Левый. 11 и 21; Правый. - Убедитесь что зажигание выключено. - Поднимите автомобиль. - Разъедените разъем блока управления (ECU). - Подсоедените осцилограф к контактам разъема. - поверните колесо . - Проверьте формирующую волну датчика. - Если полученные значения не соответствуют табличным: - Разъедените разъем датчика АБС¦ABS. - Поверните колесо. - Проверьте формирующую волну на контактах датчика. - Если формирующая волна соответствует спецификации:проверьте проводку. - Если полученное значение не соответствует табличному: датчик неисправен . - Повторите проверку для других датчиков.

#### Реле ### Проверочная операция системы реле Техническая информация. Контакты; Состояние; Сопротивление. 30 и 87; Аккумуляторная батарея отключена; бесконечность. 30 и 87а; Аккумуляторная батарея отключена; 0. 30 и 87; Аккумуляторная батарея подключена; 0. 30 и 87а; Аккумуляторная батарея подключена; бесконечность. + от аккумулятора к контакту 86. - от аккумулятора к контакту 85. Заметка: Убедитесь что аккумулятор правильно подсоединен.Иначе реле может быть повреждена. - Убедитесь что зажигание выключено. - Выньте реле. - Проверьте сопротивление между контактами. - Подсоедените аккумулятор к реле. - Проверьте сопротивление между контактами реле.

### Проверка питающего напряжения Техническая информация. Контакты; Состояние; Напряжение. 87 и земля; Зажигание выключено; Напряжение аккумулятора. 86 и земля; Зажигание включено; Напряжение аккумулятора. Заметка: Защитное реле должно быть соответствйющим и правильно работать для проверки птающего напряжения. - Убедитесь что зажигание выключено. - Выньте реле. - Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. - Включите зажигание. - Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. - Если напряжение не соответствует спецификации проверьте проводку и предохранитель.

### Проверочная операция реле насоса. Техническая информация. Контакты; Состояние; Сопротивление. 30 и 87; Аккумулятор отсоединен; бесконечность. 30 и 87; Аккумулятор подсоединен; 0. + от аккумулятора к контакту 86. - от аккумулятора к контакту 85. Заметка: Убедитесь что аккумулятор правильно подсоединен.Иначе реле может быть повреждена. - Убедитесь что зажигание выключено. - Выньте реле. - Проверьте сопротивление между контактами. - Подсоедените аккумулятор к реле. - Проверьте сопротивление между контактами реле.

### Проверка питающего напряжения реле насоса Техническая информация. Контакты; Состояние; Напряжение. 87 и земля; Зажигание выключено; Напряжение аккумулятора. 86 и земля; Зажигание включено; Напряжение аккумулятора. Заметка: Защитное реле должно быть соответствйющим и правильно работать для проверки птающего напряжения. - Убедитесь что зажигание выключено. - Выньте реле. - Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. - Включите зажигание. - Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. - Если напряжение не соответствует спецификации проверьте проводку и предохранитель.

### Проверочная операция защитного реле. Техническая информация. Контакты; Состояние; Сопротивление. 30 и 30а; Аккумулятор отсоединен; бесконечность. 30 и 30а; Аккумулятор подсоединен; 0. + от аккумулятора к контакту 86. - от аккумулятора к контакту 31. Заметка: Убедитесь что аккумулятор правильно подсоединен.Иначе реле может быть повреждена. Заметка: В защитном реле имеется защитный предохранитель. - Убедитесь что зажигание выключено. - Выньте реле. - Проверьте сопротивление между контактами. - Подсоедените аккумулятор к реле. - Проверьте сопротивление между контактами реле.

### Проверка питающего напряжения защитного реле Техническая информация. Контакты; Состояние; Напряжение. 30 и 31; Зажигание выключено; Напряжение аккумулятора. 86 и 31; Зажигание включено; Напряжение аккумулятора. - Убедитесь что зажигание выключено. - Выньте реле. - Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. - Включите зажигание. - Проверьте напряжение между контактами разъема реле и землей. - Если напряжение не соответствует спецификации проверьте проводку и предохранитель.

#### Электронный блок управления ### Проверка питающего напряжения Техническая информация. Контакты; Напряжение. 1 и земля; Напряжение аккумулятора. - Убедитесь что зажигание выключено. - Разъедените разъем ЭБУ (ECU). - Включите зажигание. - Проверьте напряжение между контактами разъема и землей. - Если напряжение не соответствует спецификации проверьте проводку,предохранитель и защитное реле.

### Проверка соединения с землей Техническая информация. Контакты; Сопротивление. 10 и земля; 0. 20 и земля; 0. 34 и земля; 0. - Убедитесь что зажигание выключено. - Отсоедените разъем ЭБУ (ECU). - Проверьте сопротивление между контактами разъема и землей. - Если сопротивление не соответствует спецификации проверьте проводку.

#### Гидравлический модулятор клапанов соленоида ### Проверка Техническая информация. Контакт; Клапан соленоида; Сопротивление. 1 и 12; Левый передний; 0,7-1,7 Ом. 3 и 12; Правый передний; 0,7-1,7 Ом. 5 и 12; Левый задний; 0,7-1,7 Ом. 7 и 12; Правый заднийй; 0,7-1,7 Ом. - Убедитесь что зажигание выключено. - Отсоедените разъем гидравлического модулятора. - Проверьте сопротивление между контактами гидравлического модулятора.

#### Насос ### Проверочная операция Заметка: Не включайте насос более чем на 2 секунды. - Убедитесь что зажигание выключено. - Отсоедените разъем ЭБУ (ECU). - Выньте реле насоса. - Соедените 30-й и 87-й контакты на разъеме реле через выключатель. - Замкните выключатель. - Насос должен включится. - Если нет:Проверьте землю гидравлического модулятора.

#### Датчик тормоза(BPP) ### Проверка Техническая информация. Контакт; Состояние; Напряжение. 25 и земя; Педаль выжата; 0. 25 и земля; Педаль отпущена; Напряжение аккумулятора. - Убедитесь что зажигание выключено. - Отсоедените разъем ЭБУ(ECU). Включите зажигание. Проверьте напряжение между контактом разъема и землей. - Нажмите на педаль , проверьте напряжение.

#### Гидравлическая система ### Прокачка Заметка: Производитель рекомендует прокачивать под давлением специальным приспособлением.Если нет такого приспособления, последовательность процедуры должна быть такой: - Убедитесь что зажигание выключено. - Убедитесь что уровень в бачке по максимуму. - Прокачайте в последовательности : Левый зад, правый зад, левый перед, правый перед. - Оденьте трубочку на штуцер прокачки и опестите конец в банку. - Нажмите сильно на педаль тормоза 2 или 3 раза. - Откройте штуцер прокачки. - Выжмите педаль полностью. - Закройте штуцер прокачки усилием примерно 9 Nm. - Отпустите педаль. - Повторяйте операцию до тех пор пока не выйдет весь воздух. - Поддерживайте уровень жидкости в бачке. - Долейте до максимума.