- Расшифровка VIN кода для автомобиля Great Wall

С 1 по 3 позицию номера – мировой индекс изготовителя (WMI): LGW GREAT WALL Китай X9X GREAT WALL Россия cборка из SKD комплектов Y7C GREAT WALL Украина cборка из SKD комплектов. C 4 по 5 позицию номера - тип кузова и привода: CA - заднеприводный пикап DA - полноприводный пикап EF - заднеприводный универсал (SUV) FF - полноприводный универсал (SUV) 6 позиция номера – двигатель: 2 - 491QE (лицензия Mitsubishi) 3 - 4G64S4M (лицензия Mitsubishi) C 7 по 8 позицию номера – код модели: A5 - 6460KY (Hover 4x4) A6 - 6481BY (Pegasus 4x4) GA - 1021AR (G5 4x2) / 1021AY (G5 4x4) G5 - 6460DY (SAFE SUV G5) G6 - 1022SR (G3 4x2) / 1022SY (G3 4x4) G7 - 1021CR (G1 4x2) / 1027SY (Sailor 4x4) G8 - 1021LR (G2 4x2) 17 - 1026SE (Socool 4x2) 9 позиция номера – контрольная цифра. 10 позиция номера – модельный год: 1971 =1 1982 =C 1993 =P 2004 =4 1972 =2 1983 =D 1994 =R 2005 =5 1973 =3 1984 =I 1995 =S 2006 =6 1974 =4 1985 =F 1996 =T 2007 =7 1975 =5 1986 =G 1997 =V 2008 =8 1976 =6 1987 =H 1998 =W 2009 =9 1977 =7 1988 =J 1999 =X 2010 =A 1978 =8 1989 =K 2000 =Y 1979 =9 1990 =L 2001 =1 1980 =A 1991 =M 2002 =2 1981 =B 1992 =N 2003 =3 11 позиция номера – место сборки: A – Китай (Hover) B – Китай С 12 по 17 позицию номера – серийный номер..